# mlf crates 14 模块编译性能诊断

优化前基线与第一项优化决策

2026 年 10 月 26 日  |  PR25 aa11ffd 与已批准本地修复

# 结论

同一批 14 个源模块、依赖已编译并复用、目标推断缓存全冷时，普通 MLF 编译中位数为 163.896307032 s；GHC 9.14.1 plain -O2 的中位数为 9.047647972 s。当前比例为 18.114797 倍，尚未达到不超过 3 倍的目标。达标阈值是 27.142943916 s，意味着还需约 6.04 倍加速，减少约 83.44% 的普通 wall time。

| 主要指标 | 结果 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 普通 MLF 中位数 | 163.896307032 s | 3 次独立进程 |
| GHC plain -O2 中位数 | 9.047647972 s | 同一 14 模块 |
| MLF 与 GHC 比例 | 18.114797 倍 | 目标不超过 3 倍 |
| 每次目标推断 | 544 fresh / 0 reused | 不是缓存命中跑分 |

## 第一项优化应从命名空间成员选择开始

late cost-centre profile 中，Bootstrap.Module 的 partialSelectItem 与 selectType 在四个互不重叠的 CCS 上下文中占 38.4513% sampled CPU、44.0067% profiled allocation。直接归属于这些选择器的 Map 分配为 127.280 GB，占全部 Map-exclusive 分配的 71.4565%。主要 Map 热点不能简单归因于 solver。

建议先测 parent filter before union：先按父实体筛选成员，再 union 与去重，避免每个成员选择都构造完整 visible interface。必须保持实体排序、alias 去重、成员可见性、歧义与缺失名称错误、循环导出 fixed point、Abstract 成员惰性和全部独立检查。此处是有证据的候选，不是已验证收益。

本报告在任何性能优化代码修改之前形成。forced phase wall 与 late CPU profile 用于定位，不用来替代普通基线。GHC 输出优化后的 native objects，而 MLF 输出经独立检查的 xMLF crate 并写入 query cache；两者完成的产品不同。

阅读顺序：第 1 至 2 节界定基线与诊断扰动；第 3 至 7 节解释热点和验证门槛；附录给出阶段数值和复现证据。GB 为十进制 10^9 bytes，MiB 为 2^20 bytes。

# 1 比较范围与普通基线

计时从新子进程启动到退出。准备依赖、复制输入、哈希校验和 benchmark harness 的前后检查不计入编译 wall time；编译进程内必要的解析、推断、检查与目标输出计入。没有执行完整 74 模块 native bootstrap，本报告也不作该范围的性能或语义结论。

| 配置 | 第 1 次 s | 第 2 次 s | 第 3 次 s | 中位数 s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MLF 普通 | 170.168008194 | 163.896307032 | 163.331291426 | 163.896307032 |
| GHC plain -O2 | 9.047647972 | 9.532567807 | 8.453523167 | 9.047647972 |
| GHC repo flags | 8.268046811 | 8.936828866 | 8.847117296 | 8.847117296 |

主比较必须使用 plain -O2。repo flags 额外包含 -fpedantic-bottoms -fno-state-hack，仅作为独立敏感性对照，其 8.847117296 s 不能冒充 plain 基线。早期 baseline-summary.json 记录的是该对照；最终主口径在 baseline-final-summary.json 与三份 baseline-plain-ghc receipt 中。

## 控制条件

GHC 命令核心为 --make -no-link -j1 -O2 -XHaskell2010，固定 package db、显式 package 和 source roots；plain 依赖也用匹配的 plain flags 预编译后复用。MLF producer 按仓库的 -O2 与 demand-preserving flags 构建，运行 --compile-crate，使用全新的目标 queries 目录，复用冻结的依赖 crate 与 Prelude。

共同环境固定 GHC_ENVIRONMENT=-、LC_ALL=C.UTF-8、OMP_NUM_THREADS=1、OPENBLAS_NUM_THREADS=1、MAKEFLAGS=-j1；普通样本 GHCRTS 为空。任务控制的重负载串行运行，但没有 CPU affinity 或独占物理宿主保证。OS cache 未清空；这里的 cold 指目标推断结果全冷，不是冷页缓存。

宿主快照为 Linux 6.18.55 x86_64、AMD EPYC 9V74，约 9.7 GiB 物理内存、无 swap。cgroup 控制未挂载，额外的宿主资源 cap 未知。资源守护上限为单进程 6 GiB address space、进程树 5 GiB RSS；宿主可用内存下限 3 GiB、磁盘余量下限 4 GiB、输出增长上限 8 GiB、wall 上限 6 小时。

## 统计范围

每组 3 个样本只描述当前宿主。MLF 范围为 163.331291426–170.168008194 s，MAD 为 0.565015606 s；plain GHC 范围为 8.453523167–9.532567807 s。没有据此建立置信区间或跨机器推广。历史 128.58 s / 5.67 s 的命令与 revision 未独立核验，未合并入基线。

第 1 次 MLF 普通样本早于 CPU/rusage 仪表加入，CPU 数据缺失，未回填估算；其输入、544/0 计数和产物字节一致性已独立后验核对。

# 2 测量口径与诊断扰动

| 测量 | 进程 wall s | 相对普通 MLF | 允许的解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通 MLF 中位数 | 163.896307032 | 1.000000 | 是否达标 |
| 普通实现加 RTS stats | 163.412719949 | 0.997049 | 整体 GC 与 allocation |
| selected-output forced | 197.156816802 | 1.202936 | 诊断性阶段 wall |
| late cost-centre | 349.293843396 | 2.131188 | sampled CPU 与 allocation |

普通 RTS 版本保留 qualified producer 的 250 个非 Main .hi/.o 文件且逐字节相同，只重建 Main wrapper 并重新链接启用 RTS options。单次 wall 比普通中位数低约 0.30%，落在观察到的噪声尺度内，不能宣称统计功能带来负开销。late profile 与 forced profile 则明显改变执行成本，不能用一个总倍率校正各阶段。

## 普通与 forced 的 RTS 对照

| RTS 指标 | 普通实现 | forced 诊断 |
| --- | --- | --- |
| allocated bytes | 432,025,763,688 | 455,360,043,208 |
| copied during GC bytes | 15,427,911,136 | 15,532,515,824 |
| max residency bytes | 61,927,160 | 1,738,370,216 |
| major GC residency 样本数 | 146 | 43 |
| GC elapsed s | 17.048 | 20.801 |
| MUT elapsed s | 146.353 | 176.234 |
| RTS total elapsed s | 163.401 | 197.036 |
| 采样进程树峰值 RSS bytes | 245,940,224 | 4,074,078,208 |

RTS 时间按输出精度取整，process wall 则来自纳秒单调时钟；两者边界不同，不强行相等。普通 RTS 的 GC CPU 为 17.054 s，MUT CPU 为 141.144 s，total CPU 为 158.200 s。该进程的 gen0 / gen1 收集次数为 101,071 / 146。

forced forcing 增大存活数据与内存占用，改变惰性求值、保留和 GC。forced 最大 residency 约 1.738 GB、进程树 RSS 约 4.074 GB；普通进程树 RSS 约 235 MiB。allocation 是累计分配，不是常驻内存；max residency 是 GC 观察，RSS 是另一种指标。

GC 是 wall time 内的正交 overlay，不能再作为阶段加总。尤其不能从 forced 阶段减去 forced-again 就宣称恢复了普通阶段时间。

# 3 Forced 阶段显示工作落在哪里

本节全部秒数属于 selected-output forced diagnostic，不是普通编译阶段 wall。24,057 个区间完成且 root 状态为 ok；每个 exclusive 等于本体区间减去直接子区间，本体边界和子 helper 开销留在父级 exclusive。

| 阶段标签 | 次数 | exclusive s | inclusive s |
| --- | --- | --- | --- |
| module.resolve | 1 | 51.682579 | 51.682579 |
| solver.final.steps | 544 | 27.617739 | 27.617739 |
| cache.write-publish | 544 | 23.019530 | 28.157812 |
| crate.assemble-validate | 1 | 12.222364 | 17.667391 |
| constraints.generate | 544 | 10.848724 | 10.987884 |
| source.group.prepare | 544 | 9.222663 | 9.222663 |
| inference.fragment | 544 | 6.381214 | 70.993421 |
| query.source-key.encode | 544 | 5.893905 | 5.893905 |
| artifact.payload.encode | 2 | 5.714784 | 5.714784 |
| solver.final.finish-normalize-audit | 544 | 5.509135 | 5.509135 |
| query.cache.encode | 544 | 5.137714 | 5.137714 |
| solver.final.prepare | 544 | 4.472120 | 4.472120 |
| solver.final.unify | 544 | 4.394807 | 4.394807 |
| elaboration | 544 | 4.231124 | 4.231124 |
| source.group.finalize | 544 | 4.169669 | 4.169669 |
| check.compiler-core | 544 | 1.854178 | 1.854178 |
| evidence.resolve | 544 | 1.699460 | 1.699460 |

全体 exclusive 精确合计 195.464745170 s，与 diagnostic-total root 完全一致。进程总 wall 197.156816802 s = root 195.464745170 s + root 外残差 1.692071632 s；残差覆盖初始化、未纳入 root 的工作和缓冲输出等，不能全部命名为某一个阶段。

solver.final 的 inclusive 为 42.628325615 s；inference.fragment 的 inclusive 为 70.993421047 s。它们已包含子工作，因此不能把这些 inclusive 与表中的子阶段再次相加。按标签累计次数也不等于源码函数调用次数。

完整非重复标签按流水线列在附录；完整逐事件记录保留在 runs/profile-forced-1/phases.jsonl，不在正文复制数万行。

# 4 复合阶段不能按名字直接下结论

## module resolve 包含命名空间与导出工作

module.resolve 的 51.682578694 s 是强制 resolved crate 结果的复合区间，覆盖 module resolution、导入导出环境与 fixed-point 导出处理等被该结果 demand 的工作。late CCS 独立证实大量 selector 成本落在 settleExports 和 exportsFor 路径；两种证据相互解释，但不能把 sampled CPU shares 换算为这里的 wall 秒数。

## cache write publish 不只是文件写入

cache.write-publish 的 exclusive 为 23.019529905 s，inclusive 为 28.157811578 s。嵌套 query.cache.encode 的 5.137713778 s 已单独记账并从父 exclusive 扣除。父级还包含 writeFile、参数与 UTF-8 处理，以及外部 /bin/mv 的 fork、exec、wait。runtime/mlf_system.h 的 os_runProcess 使用 10 ms polling；不是 supervisor 的 5 ms loop。

forced 版本的大 heap 可能放大 fork 成本，所以这不是“普通缓存写入要 23 秒”的证据。既不能把该标签全部归为磁盘吞吐，也不能把 fixed polling interval 乘以 544 当作已经测出的实际等待总量。需要后续在普通实现中拆分发布路径，才能判断优化空间。

## crate assemble validate 不等于独立 checker

crate.assemble-validate 的 exclusive 为 12.222363884 s，inclusive 为 17.667390839 s。它包括最终 resolvedExports 再次执行 exportsFor、exports 去重、依赖 semantic hash、layout / reachability / bindings / protection、makeObject 与 validateInterface，以及所选 CrateObject 和 QueryReport 的 deep force。延迟的 GroupResult semantic hash 也可在这里被 demand。

嵌套 payload fingerprint 与 encode 的 5.445025443 s 已从此父 exclusive 扣除。把剩余 12.222 s 叫作“类型检查器成本”会误导优化。late profile 中可识别的独立 checker 根只有约 1.55% sampled CPU；它不是当前首要目标，也不授权减弱检查。

## forcing 边界已检查 但不承诺普通求值顺序

PhaseSelfTest、ForceSelfTest 与区间解析控制均通过；optimized Core 中 opaque purePhase / purePhaseOnce 的 value 参数在 helper 边界保持 lazy，forceAction 在 IO 中执行所选 forcing。该证据检查 helper 优化行为，不是对所有 callsite 普通 demand 的普遍证明。强制指定输出本来就会改变 demand 和 retention。

具体 demand 边界也已逐处复核：Constraint 的 incremental 输入 graph 在 prepare 外强制，费用归 constraints.generate；SourcePlan 只 force 选定输出，不触碰未使用的 legacy lowering；TypeContext memo 的 demand 仍留在 evidence / elaboration；String forcing 不强制 lazy index；solver 跳过未使用的 ScopeIndex jump memo。这些是诊断边界约束，不是普通求值顺序的等价证明。

原始 RTS before/after snapshot 可用于审计，但 GC 更新的计数器不能当成精确 per-phase allocation 或 phase-end retained heap。

# 5 Late CPU profile 指向的实际热点

完整解析 81,682 个最终 CCS 行；exclusive 整数总和精确等于 318,156 ticks 与 431,827,326,224 allocated bytes。实际 header 为 1,000 µs/tick；-i0.005 是 heap profiling interval 参数，不是 time-profiler tick 请求，不能据此换算 CPU 样本。20 个 flat exact 行和全部 inherited 百分比在输出舍入范围内对得上。

| 区域 | exact ticks | CPU share | allocation GB | alloc share |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成员选择器并集 | 122,335 | 38.4513% | 190.033 | 44.0067% |
| final solver | 76,462 | 24.0329% | 75.689 | 17.5276% |
| fingerprint 根 | 36,344 | 11.4233% | 55.591 | 12.8735% |
| 依赖 closure 加载 | 7,481 | 2.3514% | 12.525 | 2.9004% |
| 独立 checker 可见根 | 4,945 | 1.5543% | 4.920 | 1.1394% |

这些是解释热点的不同区域视图，不构成可随意相加的总账。特别是 module_resolution 与 selector 子树、solver 与 instantiation 子树、Map 与 balance 子树可能重叠。报告只在已证明互斥的集合内加总。122.335 sampled CPU seconds 只是 122,335 ticks × 1 ms，既不是普通 wall，也不是 exact phase wall。

## 四个 selector 上下文并不代表四次运行调用

partialSelectItem 的两个 settleExports 上下文共 75,527 ticks、118.029 GB；selectType 在 resolution 和 final resolvedExports 两处共 46,808 ticks、72.004 GB。后期插入与 inlining 会改变可见 CCS，entry counts 不能直接作为调用数或 fixed-point 迭代次数。sourceMethodVisible 没有 surviving named CCS，不等于它的成本为零。

## final solver 的无重叠分区

| solver 分区 | ticks | allocation GB |
| --- | --- | --- |
| finish_normalize_audit | 10,502 | 7.791 |
| instantiation_including_nested_unify | 50,805 | 49.191 |
| prepare | 8,015 | 11.150 |
| top_level_unify | 7,049 | 7.539 |
| other_final_solver_exclusive | 91 | 0.018 |

instantiation 已包含其内部 nested unify；top_level_unify 是另一个互斥分区。solver 总计为 76,462 ticks、75.689 GB，占全 profile 24.0329% CPU，而非“所有 Map 成本都属于 solver”。

# 6 GHC 的阶段账本与 GC

GHC eventlog 诊断使用 repo demand flags，不是主分母的 plain -O2 配置。单次进程 wall 为 8.855613232 s，接近该配置的普通中位数 8.847117296 s，但单次差异不能量化 eventlog 的无偏开销。

| 阶段族 合并模块后缀 | 区间数 | exclusive s | inclusive s |
| --- | --- | --- | --- |
| Simplifier | 140 | 3.309784 | 3.319050 |
| NCG | 4,561 | 1.355342 | 1.355342 |
| Cmm pipeline | 4,547 | 0.853186 | 0.853186 |
| Renamer/typechecker | 14 | 0.385780 | 0.451365 |
| systool:as | 14 | 0.268352 | 0.268352 |
| CoreToStg | 14 | 0.258533 | 0.258533 |
| CodeGen | 14 | 0.230396 | 2.493264 |
| Desugar | 14 | 0.218458 | 0.221302 |
| Float out JoinsToTop=True | 14 | 0.188555 | 0.188555 |
| loading interface | 21,196 | 0.185455 | 0.185455 |
| Common sub-expression | 28 | 0.179868 | 0.179868 |
| CoreTidy | 14 | 0.112060 | 0.112060 |
| Parser | 14 | 0.110101 | 0.110101 |
| CorePrep | 14 | 0.106115 | 0.106115 |
| Specialise | 14 | 0.100997 | 0.101007 |
| Chasing dependencies | 1 | 0.097492 | 0.097492 |
| Demand analysis | 14 | 0.089915 | 0.089915 |
| 其余已标记标签 | 9,263 | 0.445722 | 不合并父子 inclusive |

39,890 个区间的 exclusive 总和为 8.496111323 s，已标记区间覆盖之外的残差为 0.359501909 s；合计精确还原 8.855613232 s 进程 wall。CodeGen inclusive 包含后端子阶段；NCG 与 Cmm 不能重复加到它上面。

从 201,362 个事件中选取 USER_MSG / traceEventIO 的 tag 19 相位通道，79,780 markers 配对为 39,890 phases；另有 tag 58 diagnostic messages 1,012 条，不与相位通道混用。parser 对 block 长度、最终 block、双通道和区间嵌套有控制测试。

GC 525 个区间的 elapsed overlay 为 2.176201864 s，已包含在阶段和进程 wall 中。HEAP_ALLOCATED 最后观测为 10,593,411,424 bytes；HEAP_LIVE 最大观测为 63,053,704 bytes，仅是 10 次 major-GC live 观测，不是连续峰值或 RSS。不能从这些时间戳推断 GC CPU、精确 mutator time 或各阶段 allocation。

# 7 验证结论与下一步门槛

## 已经建立的事实

输入 provenance audit 核验了 2,581 个唯一 pinned 文件，涵盖真实 GHC binary、launcher、settings、toolchain、installed dependencies、resolved source modules、host/configuration inputs、14 个冻结源模块、GHC objects 与 MLF dependency artifacts。profile 完成后的再次审计也全部通过。哈希校验约 1.259 GB 输入；这证明输入来源一致，不是独立的完整语义测试。

普通 MLF 三次、RTS、forced 与 late-profile 目标编译均成功，544 fresh / 0 reused；.mlfci 和 .mlfco 与先前参考输出逐字节一致。GHC 普通样本确认恰好编译 14 模块且依赖对象没有改变。此处没有绕过独立 xMLF 检查。

## 第一项候选的验证门槛

• 先保留并发布本报告、冻结输入与原始数据，再改变性能代码；不把诊断 instrumentation 当作优化。

• 只实施 parent filter before union 的最小改动；保持 entity identity、排序、alias 去重、错误与 lazy Abstract 语义。优先利用现有 selector 语义，不更换 hash 或跳过 checks。

• 覆盖显式成员列表、全部成员、Abstract、重复 alias、歧义/缺失名称、成员可见性、导出循环与 fixed point 的正反例；保留模块与 crate 的独立验证。

• 同一 frozen14 冷目标重编译必须仍为 544/0，并比较完整产物字节、query semantic fingerprint 与错误行为；随后运行授权范围内更广的回归测试。

• 在没有 profiler 的普通 executable 上重新独立计时，至少使用与基线相同的样本数、环境和资源守护；依据普通 median 验收收益，同时报告 allocation / RSS 是否回退。

• 只有普通 MLF median ≤ 27.142943916 s 才在本宿主本输入上达到目标。一次局部改动不能预先保证整体 6.04 倍加速。

## 后续候选与不做的事情

第二优先级是 solver instantiation 中重复 index/map 构建与 projection/restoration；第三是不可变 serialization / fingerprint 共享；第四是在一次 compile 内复用已认证依赖快照。20 个 fingerprint 根合计 36,344 ticks、55.591 GB；两处依赖加载分别为 3,725 / 3,756 ticks、各约 6.262 GB。都需要代码与数据身份论证及普通计时，不采用弱 hash、过期缓存或减少检查来换速度。

# 附录 A Forced 输入与推断阶段

以下是按工作类别排列的同一次 forced 诊断。exclusive 可相加；inclusive 仅用于看父区间覆盖范围，不能与子区间相加。表中保留 6 位小数，精确纳秒见 JSON。

| 标签 | 次数 | exclusive s | inclusive s |
| --- | --- | --- | --- |
| dependency.initial.load-decode-validate | 1 | 1.545229 | 1.545229 |
| dependency.prelude.load-decode-validate | 1 | 1.563357 | 1.563357 |
| source.load-all | 1 | 0.004486 | 0.957739 |
| source.parse | 14 | 0.925537 | 0.925537 |
| source.clean | 14 | 0.024651 | 0.024651 |
| crate.prepare-selected-outputs | 1 | 0.047831 | 51.956376 |
| module.resolve | 1 | 51.682579 | 51.682579 |
| source.plan.prepare | 1 | 0.221195 | 0.221195 |
| source.group.prepare | 544 | 9.222663 | 9.222663 |
| source.group.finalize | 544 | 4.169669 | 4.169669 |

| 标签 | 次数 | exclusive s | inclusive s |
| --- | --- | --- | --- |
| inference.fragment | 544 | 6.381214 | 70.993421 |
| constraints.generate | 544 | 10.848724 | 10.987884 |
| solver.incremental.prepare | 3 | 0.006000 | 0.006000 |
| solver.incremental.unify | 3 | 0.020742 | 0.020742 |
| solver.incremental.steps | 3 | 0.104035 | 0.104035 |
| solver.incremental.finish-audit | 3 | 0.007260 | 0.007260 |
| solver.final | 544 | 0.166044 | 42.628326 |
| solver.final.prepare | 544 | 4.472120 | 4.472120 |
| solver.final.unify | 544 | 4.394807 | 4.394807 |
| solver.final.steps | 544 | 27.617739 | 27.617739 |
| solver.final.finish-normalize-audit | 544 | 5.509135 | 5.509135 |
| elaboration | 544 | 4.231124 | 4.231124 |
| check.compiler-core | 544 | 1.854178 | 1.854178 |
| evidence.resolve | 544 | 1.699460 | 1.699460 |
| fragment.parameter-lowering | 544 | 1.264675 | 1.264675 |
| check.fragment-payload | 544 | 1.431851 | 1.431851 |
| agreement.type | 544 | 0.002618 | 0.002618 |
| agreement.erasure | 544 | 0.015226 | 0.015226 |
| fragment.collect-bindings | 544 | 0.302427 | 0.302427 |

# 附录 B Forced 缓存与产物阶段

| 标签 | 次数 | exclusive s | inclusive s |
| --- | --- | --- | --- |
| cache.write-publish | 544 | 23.019530 | 28.157812 |
| crate.assemble-validate | 1 | 12.222364 | 17.667391 |
| query.source-key.encode | 544 | 5.893905 | 5.893905 |
| artifact.payload.encode | 2 | 5.714784 | 5.714784 |
| query.cache.encode | 544 | 5.137714 | 5.137714 |
| artifact.payload.fingerprint | 1 | 1.293211 | 5.445025 |
| query.key.digest | 544 | 0.909022 | 0.909022 |
| query.key.write | 544 | 0.309775 | 6.204452 |
| diagnostic-total | 1 | 0.156287 | 195.464745 |
| query.report.encode | 1 | 0.119373 | 0.119373 |
| artifact.interface.encode | 2 | 0.114119 | 0.114119 |
| query.compiler.digest | 1 | 0.049983 | 0.049983 |
| artifact.interface.fingerprint | 1 | 0.048926 | 0.107005 |
| artifact.object.write | 1 | 0.005653 | 1.680444 |
| artifact.object.encode | 1 | 0.004810 | 1.674790 |
| artifact.interface.write | 1 | 0.000779 | 0.056822 |
| query.report.write | 1 | 0.000274 | 0.119649 |
| artifact.write | 1 | 0.000034 | 1.737302 |

全部 forced-again 标签合计 12,028 个区间、0.727624466 s exclusive。它们刻画再次遍历已 force 结果的诊断工作，不是完整 instrumentation 开销，更不是可以直接从普通编译中扣除的“冗余”。

| 精确总账 | 纳秒 | 秒 |
| --- | --- | --- |
| 非 forced-again exclusive | 194,737,120,704 | 194.737120704 |
| forced-again exclusive | 727,624,466 | 0.727624466 |
| root 全体 exclusive | 195,464,745,170 | 195.464745170 |
| root 外 process residual | 1,692,071,632 | 1.692071632 |
| process wall | 197,156,816,802 | 197.156816802 |

query.source-key.encode、query.key.digest、query.cache.encode、artifact.payload.encode 与 fingerprint 是不同 demand 边界。编码和 hash 可以间接 demand 尚未求值的数据；因此名称表示计时包围的动作及其所需工作，不保证是纯字符串转换或纯 hash CPU。

# 附录 C 输入身份与可复现路径

所有下述相对路径以 mlf-crates-profile-work-20261026 为根目录 W。复现必须使用原 receipt 的完整 argv、cwd、environment、compiler hash 与匹配依赖，不能只复制本报告中的缩写命令。源码与诊断 patch、原始日志和 JSON 应随报告一起保留。

Base commit

aa11ffd318a2efa5be9805524710d0677eedb86f

Approved input patch SHA256

a09180199c536610c3f22bb4169d3ecc495531fd37dffb5d13fe9c6881d45855

Frozen manifest SHA256

102d2f829a06caaad08e4123631f7fd4146ec3fd320c334571aa58378d40710c

Baseline MLF compiler SHA256

ded7b23d144b817d95b297f3c6f6e18de2f91b656f3e5a6390f28dc9e17ef91a

GHC launcher SHA256

a622aba01afea791882e3c236754432b6f328e03b68f3e085de174aedd39509b

.mlfci reference SHA256

876835e3fd66562b4080a8a52b424133e6b0427fecb2f8ffe4d9f96bb34bbe34

.mlfco reference SHA256

a97d0c7e0990966f5926386ff2e3f6e6e0deb88d0fd02c22e9ca164e7f38807d

## 固定的 14 个目标模块

| 编译顺序 1 至 7 | 编译顺序 8 至 14 |
| --- | --- |
| Bootstrap.SourceEquality | Bootstrap.CrateArtifact |
| Bootstrap.Separate | Bootstrap.CrateCodegen |
| Bootstrap.ImportParameters | Bootstrap.Crate |
| Bootstrap.InferenceUnit | Bootstrap.PreparedLibraries |
| Bootstrap.SourceInference | Bootstrap.BuiltinPreludeContext |
| Bootstrap.CrateQuery | Bootstrap.BuiltinPreludeLiteral |
| Bootstrap.ImportedRoot | Bootstrap.PreparedLibraryLiteral |

## 复现命令的入口

普通 MLF：recipes/benchmark.py mlf <新标签>。plain GHC：recipes/benchmark.py ghc <新标签> --plain-o2。两者要求目录尚不存在，并且执行前的资源 guard 应与原运行一致。不要在保留结果的既有标签中重跑，不要在计时期间并发构建或渲染文档。

阶段解析：diagnostic/analyze_phase.py；GHC eventlog 解析：recipes/ghc_eventlog_phases.py 与 ghc_eventlog_rts.py；late CCS 重建：profile-late-analysis/analyze_late_profile.py。逐事件和树数据用程序处理，而非复制到文档。

# 附录 D 证据索引与已知限制

| 证据用途 | 相对路径 |
| --- | --- |
| 主基线和 RTS 对照 | evidence/baseline-final-summary.json |
| 普通样本完整命令与结果 | runs/baseline-mlf-{1,2,3}/receipt.json runs/baseline-plain-ghc-{1,2,3}/receipt.json |
| repo flags 敏感性样本 | evidence/baseline-summary.json runs/baseline-make-ghc-{1,2,3}/receipt.json |
| 普通实现 RTS | runs/profile-baseline-rts-1/receipt.json 与 stderr |
| forced 完整事件与总账 | runs/profile-forced-1/phases.jsonl evidence/mlf-forced-phase-wall.json |
| late CCS exact counts 与原树 | profile-late-analysis/summary.json profile-late-analysis/ccs-tree.json.gz |
| GHC eventlog 阶段与 RTS | evidence/ghc-eventlog-phase-wall.json evidence/ghc-eventlog-rts-observations.json |
| 输入 pins 与 provenance | frozen.json evidence/provenance-audit-before-profile.json evidence/provenance-audit-after-profile.json |
| forcing 与 helper 验证 | diagnostic-tests/receipt.json evidence/phase-helper-optimized-core.json |
| 复合阶段 callsite 审计 | evidence/mlf-forced-composite-interpretation.json |
| 资源保护与取消记录 | guards/*/bounded-receipt.json evidence/auto-profile-cancel-observation.json |

## 限制需与结果一起保留

• 三次普通样本、单次诊断不能给出普遍分布或跨版本/机器结论；普通与诊断数据不混样，不以 CPU 百分比乘 ordinary wall。

• 早期 automatic SCC profile 在约 321.9 s 被取消，未产生代表性完成结果，排除于计时基线。终端退出码为 130，后验观察输出未继续变化；可见性检查仅限当前进程 namespace。

• 最早一批 guard 的 output-growth root 只覆盖日志，未覆盖实际运行输出；wall、RSS、address space、宿主内存与磁盘余量保护仍有效，后续已修正。未计时的 plain dependency setup 重复 output-root 参数只选择了最后一个 root；实际 setup 输出 16,873,890 bytes 事后核查。

• checked crate 字节一致和诊断 controls 提供本任务范围内证据，不替代全项目测试或完整 native bootstrap。报告没有测得任何优化收益，也没有修改算法、减弱验证或改变编译语义。